4. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada Büyük Menderes Nehri ve yan derelerinde temel kimyasal kirletici parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Büyük Menderes Nehrinde 4 ve yan derelerinde 12 olmak üzere toplam 16 numune alma istasyonu seçilmiştir. Bu istasyonlardan Kasım–2003, Şubat–2004, Mayıs–2004 ve  Haziran–2004 dönemleri olmak üzere dört kez numune alınmıştır. Ancak ilkbahar ve yaz döneminde bazı derelerde su bulunmamaktadır. Dolayısıyla son iki dönemde bu noktalardan numune alınamamıştır. Bunlar Köşk Deresi, Koçakdere, Musluca Çayı, Emirdoğan Çayı, İkizdere ve Alangüllü Dereleridir. Ayrıca Aydın Merkez kanalizasyon arıtma tesisi çalışmaya başlamıştır. Bu nedenle Aydın Merkez kanalizasyon atıklarının karıştığı noktanın sonrasındaki 12 nolu istasyon da devre dışı kalmıştır.

Alınan numunelerde, pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık tayinleri arazide su numuneleri alınır alınmaz yapılmıştır. Ayrıca askıda katı madde, bulanıklık, toplam sertlik, organik madde, alkalinite parametreleri ile  klorür, fosfat, nitrat, nitrit, amonyum, bor, sülfat, bakır ve demir iyonlarının tayinleri olmak üzere toplam 18 parametrenin analizi yapılmıştır.

Analiz sonuçları ilk bölümde, numunelerin alındığı dönemlere göre tablolarda verilmektedir. Sonraki bölümde, analiz sonuçları dört numune alma dönemini de kapsayacak şekilde tablolarda verilmektedir. Her bir parametrenin dönemlere ait değişimlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. Ayrıca analiz sonuçlarının her istasyon için minimum, maksimum ve ortalama değerleri tablolar halinde verilmiştir. En son olarak bu değişimlere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Çizelge 13. Kasım-2003 Analiz Sonuçları

| Parametreler | Menderes 1 | Menderes 2 | Menderes 3 | Menderes 4 | Kurutma Kanalı | Akçay | Malkoç 1 | Malkoç 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 255 | 165.6 | 86 | 78 | 25 | 7 | 42 | 68 |
| pH | 7.89 | 7.85 | 8.03 | 8.08 | 7.09 | 7.82 | 6.72 | 6.87 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 4.00 | 3.58 | 4.16 | 4.05 | 3.20 | 5.62 | 5.91 | 5.60 |
| İletkenlik, S/cm | 1655 | 1582 | 2120 | 2070 | 1504 | 642 | 514 | 512 |
| Sıcaklık, °C | 19.1 | 17.1 | 15.2 | 15.4 | 19.1 | 19.5 | 16.1 | 19.2 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 387.2 | 363.3 | 450.8 | 479.4 | 380.0 | 293.6 | 218.6 | 241.5 |
| Klorür, ppm Cl- | 109.2 | 116.8 | 141.1 | 143.2 | 110.6 | 23.4 | 33.3 | 24.8 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 710.0 | 660.0 | 925.0 | 905.0 | 600.0 | 370.0 | 290.0 | 210.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 27.30 | 18.56 | 6.46 | 5.32 | 5.24 | 2.43 | 9.80 | 11.02 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.322 | 0.202 | 0.300 | 0.872 | 0.688 | ---- | 0.052 | 0.052 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 2.99 | 2.55 | 7.03 | 7.86 | 6.27 | 1.14 | 0.82 | 3.72 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.002 | 0.055 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | ---- | 0.022 | 0.025 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 1.52 | 0.21 | 4.15 | 11.23 | 9.41 | ----- | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | 0.553 | 0.632 | 1.083 | 1.238 | 0.473 | ---- | ---- | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 444.1 | 401.2 | 572.9 | 565.8 | 341.0 | 76.0 | 62.7 | 59.9 |
| Organik madde, ppm O2 | 3.92 | 2.61 | 4.11 | 5.88 | 4.41 | 2.87 | 2.48 | 2.35 |
| Bakır, ppm | 0.036 | 0.030 | 0.033 | 0.040 | 0.031 | 0.027 | 0.038 | 0.035 |
| Demir, ppm | 0.376 | 0.271 | 0.112 | 0.208 | 0.649 | 0.091 | 0.642 | 0.741 |

Çizelge 13. Kasım-2003 Analiz Sonuçları (Devamı)

| Parametreler | Köşk Deresi | Koçakdere | Musluca 1 | Musluca 2 | Emirdoğan | Çine Çayı | Alangüllü | İkizdere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 57 | 23 | 276 | 392 | 30 | 20 | 31 | 11 |
| pH | 8.20 | 8.23 | 8.30 | 9.11 | 8.11 | 8.02 | 8.62 | 8.69 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 5.35 | 5.62 | 5.48 | 4.72 | 6.40 | 4.88 | 5.44 | 4.90 |
| İletkenlik, S/cm | 681 | 415 | 626 | 4070 | 615 | 669 | 1171 | 519 |
| Sıcaklık, °C | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 14.7 | 14.9 | 15.3 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 243.6 | 205.1 | 103.3 | 460.1 | 301.9 | 246.7 | 401.8 | 223.8 |
| Klorür, ppm Cl- | 56.7 | 22.7 | 31.2 | 1134 | 22.7 | 35.4 | 122.7 | 22.7 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 310.0 | 215.0 | 310.0 | 300.0 | 310.0 | 305.0 | 330.0 | 270.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 7.16 | 3.04 | 31.10 | 64.60 | 3.48 | 5.32 | 2.69 | 1.29 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.220 | 0.082 | ----- | 0.256 | ---- | 0.092 | ---- | ---- |
| Nitrat, ppm NO3--N | 1.45 | 1.72 | 2.14 | 2.28 | 2.34 | 4.55 | ---- | ---- |
| Nitrit, ppm NO2--N | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 1.44 | ---- | ---- | 3.07 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.123 | 3.755 | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 60.9 | 43.4 | 71.3 | 80.6 | 61.6 | 79.5 | 73.8 | 61.6 |
| Organik madde, ppm O2 | 5.16 | 1.89 | 2.02 | 42.77 | 1.08 | 3.13 | 2.09 | 1.57 |
| Bakır, ppm | 0.029 | 0.032 | 0.039 | 0.035 | 0.041 | 0.034 | 0.033 | 0.027 |
| Demir, ppm | 0.387 | 0.530 | 1.048 | 0.924 | 0.297 | 0.433 | 0.294 | 0.187 |

Çizelge 14. Şubat-2004 Analiz Sonuçları

| Parametreler | Menderes 1 | Menderes 2 | Menderes 3 | Menderes 4 | Kurutma Kanalı | Akçay | Malkoç 1 | Malkoç 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 140 | 177 | 224 | 268 | 22 | 24 | 3 | 1 |
| pH | 7.90 | 7.94 | 7.94 | 7.83 | 7.83 | 7.98 | 8.19 | 7.80 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 3.97 | 4.32 | 4.11 | 3.91 | 2.06 | 5.34 | 5.79 | 5.29 |
| İletkenlik, S/cm | 1543 | 1616 | 1424 | 1419 | 1144 | 1593 | 343 | 346 |
| Sıcaklık, °C | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.6 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 335.2 | 361.2 | 318.6 | 319.1 | 282.6 | 447.1 | 136.4 | 154.1 |
| Klorür, ppm Cl- | 81.9 | 80.8 | 67.4 | 67.4 | 68.1 | 65.2 | 10.6 | 10.6 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 602.5 | 725.0 | 615.0 | 650.0 | 445.0 | 780.0 | 185.0 | 79.5 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 4.53 | 4.71 | 8.13 | 2.52 | 2.34 | 1.64 | 1.03 | ---- |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.335 | 0.215 | 0.154 | 0.519 | 0.605 | ---- | 0.052 | 0.061 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 3.14 | 2.75 | 5.03 | 5.72 | 5.20 | 1.25 | 1.02 | 1.48 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.005 | 0.068 | ---- | ---- | 0.021 | 0.016 | 0.033 | 0.039 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 1.84 | 0.41 | 3.52 | 10.42 | 10.98 | ---- | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | 0.625 | 0.342 | 0.396 | 0.441 | 0.323 | ---- | ---- | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 385.4 | 416.9 | 352.5 | 333.9 | 266.6 | 388.3 | 35.7 | 42.7 |
| Organik madde, ppm O2 | 2.81 | 1.89 | 2.22 | 2.87 | 8.36 | 2.68 | 1.04 | 1.18 |
| Bakır, ppm | 0.029 | 0.194 | 0.033 | 0.036 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.041 |
| Demir, ppm | 0.068 | 0.102 | 0.056 | 0.038 | 0.090 | 0.075 | 0.126 | 0.067 |

Çizelge 14. Şubat-2004 Analiz Sonuçları (Devamı)

| Parametreler | Köşk Deresi | Koçakdere | Musluca 1 | Musluca 2 | Emirdoğan | Çine Çayı | Alangüllü | İkizdere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 40 | 1 | 2 | 25 | 1 | 79 | 2 | 8 |
| pH | 8.53 | 7.98 | 7.29 | 7.57 | 8.19 | 7.32 | 7.55 | 8.33 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 5.40 | 5.73 | 5.77 | 4.27 | 5.40 | 4.65 | 4.89 | 4.67 |
| İletkenlik, S/cm | 2060 | 341 | 531 | 1180 | 488 | 585 | 411 | 714 |
| Sıcaklık, °C | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 301.4 | 149.9 | 219.2 | 275.9 | 224.4 | 142.6 | 132.7 | 297.7 |
| Klorür, ppm Cl- | 10.6 | 10.6 | 13.5 | 219.8 | 9.2 | 16.0 | 13.5 | 31.9 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 275.0 | 160.0 | 265.0 | 285.0 | 300.0 | 225.0 | 200.0 | 315.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 19.18 | ---- | ---- | 4.80 | ---- | 6.73 | ---- | 2.43 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.485 | ---- | ---- | 0.066 | ---- | 0.072 | 0.052 | ---- |
| Nitrat, ppm NO3--N | ---- | 1.83 | 2.24 | 1.72 | ---- | 3.34 | 1.21 | 2.31 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.010 | 0.096 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.028 | 0.007 | 0.025 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 3.66 | ---- | ---- | 2.42 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.064 | 2.582 | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 80.4 | 35.9 | 52.0 | 61.3 | 46.3 | 42.7 | 45.9 | 69.5 |
| Organik madde, ppm O2 | 79.6 | 2.09 | 1.04 | 10.45 | 0.91 | 6.53 | 1.31 | 1.18 |
| Bakır, ppm | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.039 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.036 |
| Demir, ppm | 1.298 | 0.084 | 0.067 | 0.175 | 0.076 | 0.042 | 0.044 | 0.042 |

Çizelge 15. Mayıs-2004 Analiz Sonuçları

| Parametreler | Menderes 1 | Menderes 2 | Menderes 3 | Kurutma Kanalı | Akçay | Malkoç 1 | Malkoç 2 | Çine Çayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 30 | 39 | 78 | 36 | 4 | 49 | 39 | 33 |
| pH | 7.86 | 7.88 | 8.06 | 8.14 | 8.00 | 8.29 | 8.28 | 7.61 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 0.70 | 4.79 | 5.05 | 0.35 | 5.50 | 5.35 | 5.30 | 4.27 |
| İletkenlik, S/cm | 1400 | 1360 | 1290 | 1677 | 570 | 1540 | 1510 | 633 |
| Sıcaklık, °C | 24.1 | 23.0 | 23.8 | 29.9 | 22.5 | 25.0 | 25.2 | 24.7 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 391.4 | 385.1 | 351.6 | 567.4 | 299.4 | 373.6 | 376.7 | 253.9 |
| Klorür, ppm Cl- | 80.0 | 75.2 | 68.1 | 26.4 | 9.5 | 100.7 | 100.3 | 30.2 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 595.0 | 625.0 | 545.0 | 545.0 | 320.0 | 586.0 | 600.0 | 325.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 4.10 | 2.26 | 5.32 | 15.49 | ---- | 2.26 | 2.43 | 4.10 |
| Fosfat,ppm PO43--P | 0.747 | 0.142 | 0.138 | 5.202 | ---- | 0.173 | 0.142 | 0.122 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 3.25 | 2.85 | 5.50 | 7.42 | ---- | 1.20 | 1.50 | 3.50 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.199 | 0.035 | 0.040 | 0.134 | 0.007 | 0.072 | 0.086 | 0.048 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 3.65 | 0.85 | 0.28 | 22.30 | ---- | 0.33 | 0.27 | 0.21 |
| Bor, B ppm | 0.834 | 0.570 | 0.640 | 0.730 | ---- | 0.641 | 0.612 | 0.146 |
| Sülfat, ppm SO42- | 293.8 | 328.2 | 293.8 | 245.1 | 48.8 | 361.1 | 398.3 | 67.7 |
| Organik madde, ppm O2 | 6.44 | 3.22 | 4.60 | 19.53 | 1.58 | 4.80 | 5.21 | 2.60 |
| Bakır, ppm | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.024 |
| Demir, ppm | 0.212 | 0.044 | 0.081 | 0.054 | 0.092 | 0.046 | 0.094 | 0.062 |

Çizelge 16. Haziran-2004 Analiz Sonuçları

| Parametreler | Menderes 1 | Menderes 2 | Menderes 3 | Kurutma Kanalı | Akçay | Malkoç 1 | Malkoç 2 | Çine Çayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKM, ppm | 50 | 148 | 208 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| pH | 8.21 | 8.03 | 8.01 | 8.80 | 8.27 | 8.39 | 8.17 | 7.80 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 1.69 | 4.85 | 4.59 | 0.62 | 6.51 | 4.90 | 4.81 | 4.70 |
| İletkenlik, S/cm | 1004 | 860 | 847 | 1477 | 508 | 1106 | 1125 | 599 |
| Sıcaklık, °C | 21.6 | 20.2 | 22.7 | 31.2 | 20.4 | 26.1 | 24.9 | 27.6 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 345.4 | 288.4 | 291.0 | 550.2 | 257.6 | 267.5 | 265.4 | 221.5 |
| Klorür, ppm Cl- | 48.1 | 36.6 | 33.2 | 89.5 | 8.5 | 62.0 | 63.0 | 29.7 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 420.0 | 492.5 | 402.5 | 480.0 | 285.5 | 445.0 | 432.5 | 265.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 1.64 | 6.90 | 12.34 | 8.30 | ---- | 1.12 | 1.29 | 4.01 |
| Fosfat,ppm PO43--P | 0.718 | 0.235 | 0.315 | 3.631 | 0.085 | 0.169 | 0.181 | 0.302 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 2.82 | 2.35 | 4.70 | 6.55 | ---- | 1.00 | 1.30 | 2.00 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.027 | 0.016 | 0.018 | 0.037 | 0.005 | 0.035 | 0.048 | 0.052 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 2.73 | 0.50 | ---- | 16.02 | ---- | 0.00 | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | 0.471 | 0.365 | 0.340 | 0.702 | ---- | 0.670 | 0.698 | 0.254 |
| Sülfat, ppm SO42- | 165.5 | 151.2 | 148.3 | 224.9 | 33.2 | 245.7 | 250.7 | 63.2 |
| Organik madde, ppm O2 | 5.48 | 3.56 | 3.15 | 23.84 | 3.01 | 7.26 | 4.38 | 4.52 |
| Bakır, ppm | 0.024 | 0.017 | 0.029 | 0.019 | 0.029 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
| Demir, ppm | 0.060 | 0.072 | 0.080 | 0.100 | 0.038 | 0.077 | 0.053 | 0.078 |

Çizelge 17. Analiz sonuçlarının toplu gösterimi

|  | Menderes 1 |  |  |  | Menderes 2 |  |  |  | Menderes 3 |  |  |  | Menderes 4 |  | Köşk Deresi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  | Dönemler |  |
| Parametreler | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | I | II |
| AKM, ppm | 255 | 140 | 30 | 50 | 165.6 | 177 | 39 | 148 | 86 | 224 | 78 | 208 | 78 | 268 | 57 | 40 |
| pH | 7.89 | 7.90 | 7.86 | 8.21 | 7.85 | 7.94 | 7.88 | 8.03 | 8.03 | 7.94 | 8.06 | 8.01 | 8.08 | 7.83 | 8.20 | 8.53 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 4.00 | 3.97 | 0.70 | 1.69 | 3.58 | 4.32 | 4.79 | 4.85 | 4.16 | 4.11 | 5.05 | 4.59 | 4.05 | 3.91 | 5.35 | 5.40 |
| İletkenlik, S/cm | 1655 | 1543 | 1400 | 1004 | 1582 | 1616 | 1360 | 860 | 2120 | 1424 | 1290 | 847 | 2070 | 1419 | 681 | 2060 |
| Sıcaklık, °C | 19.1 | 7.5 | 24.1 | 21.6 | 17.1 | 7.8 | 23.0 | 20.2 | 15.2 | 8.7 | 23.8 | 22.7 | 15.4 | 9.7 | 19.3 | 9.4 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 387.2 | 335.2 | 391.4 | 345.4 | 363.3 | 361.2 | 385.1 | 288.4 | 450.8 | 318.6 | 351.6 | 291.0 | 479.4 | 319.1 | 243.6 | 301.4 |
| Klorür, ppm Cl- | 109.2 | 81.9 | 80.0 | 48.1 | 116.8 | 80.8 | 75.2 | 36.6 | 141.1 | 67.4 | 68.1 | 33.2 | 143.2 | 67.4 | 56.7 | 10.6 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 710.0 | 602.5 | 595.0 | 420.0 | 660.0 | 725.0 | 625.0 | 492.5 | 925.0 | 615.0 | 545.0 | 402.5 | 905.0 | 650.0 | 310.0 | 275.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 27.30 | 4.53 | 4.10 | 1.64 | 18.56 | 4.71 | 2.26 | 6.90 | 6.46 | 8.13 | 5.32 | 12.34 | 5.32 | 2.52 | 7.16 | 19.18 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.322 | 0.335 | 0.747 | 0.718 | 0.202 | 0.215 | 0.142 | 0.235 | 0.300 | 0.154 | 0.138 | 0.315 | 0.872 | 0.519 | 0.220 | 0.485 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 2.99 | 3.14 | 3.25 | 2.82 | 2.55 | 2.75 | 2.85 | 2.35 | 7.03 | 5.03 | 5.50 | 4.70 | 7.86 | 5.72 | 1.45 | ---- |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.002 | 0.005 | 0.199 | 0.027 | 0.055 | 0.068 | 0.035 | 0.016 | 0.003 | ---- | 0.040 | 0.018 | 0.004 | ---- | ---- | 0.010 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 1.52 | 1.84 | 3.65 | 2.73 | 0.21 | 0.41 | 0.85 | 0.50 | 4.15 | 3.52 | 0.28 | ---- | 11.23 | 10.42 | 1.44 | 3.66 |
| Bor, B ppm | 0.553 | 0.625 | 0.834 | 0.471 | 0.632 | 0.342 | 0.570 | 0.365 | 1.083 | 0.396 | 0.640 | 0.340 | 1.238 | 0.441 | ---- | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 444.1 | 385.4 | 293.8 | 165.5 | 401.2 | 416.9 | 328.2 | 151.2 | 572.9 | 352.5 | 293.8 | 148.3 | 565.8 | 333.9 | 60.9 | 80.4 |
| Organik madde, ppm O2 | 3.92 | 2.81 | 6.44 | 5.48 | 2.61 | 1.89 | 3.22 | 3.56 | 4.11 | 2.22 | 4.60 | 3.15 | 5.88 | 2.87 | 5.16 | 79.6 |
| Bakır, ppm | 0.036 | 0.029 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.194 | 0.022 | 0.017 | 0.033 | 0.033 | 0.022 | 0.029 | 0.040 | 0.036 | 0.029 | 0.033 |
| Demir, ppm | 0.376 | 0.068 | 0.212 | 0.060 | 0.271 | 0.102 | 0.044 | 0.072 | 0.112 | 0.056 | 0.081 | 0.080 | 0.208 | 0.038 | 0.387 | 1.298 |

Çizelge 17. Analiz sonuçlarının toplu gösterimi (devamı)

|  | Kurutma Kanalı |  |  |  | Akçay |  |  |  | Malkoç 1 |  |  |  | Malkoç 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  |  |  |
| Parametreler | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| AKM, ppm | 25 | 22 | 36 | 13 | 7 | 24 | 4 | 1 | 42 | 3 | 49 | 1 | 68 | 1 | 39 | 15 |
| pH | 7.09 | 7.83 | 8.14 | 8.80 | 7.82 | 7.98 | 8.00 | 8.27 | 6.72 | 8.19 | 8.29 | 8.39 | 6.87 | 7.80 | 8.28 | 8.17 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 3.20 | 2.06 | 0.35 | 0.62 | 5.62 | 5.34 | 5.50 | 6.51 | 5.91 | 5.79 | 5.35 | 4.90 | 5.60 | 5.29 | 5.30 | 4.81 |
| İletkenlik, S/cm | 1504 | 1144 | 1677 | 1477 | 642 | 1593 | 570 | 508 | 514 | 343 | 1540 | 1106 | 512 | 346 | 1510 | 1125 |
| Sıcaklık, °C | 19.1 | 6.2 | 29.9 | 31.2 | 19.5 | 6.2 | 22.5 | 20.4 | 16.1 | 5.8 | 25.0 | 26.1 | 19.2 | 6.6 | 25.2 | 24.9 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 380.0 | 282.6 | 567.4 | 550.2 | 293.6 | 447.1 | 299.4 | 257.6 | 218.6 | 136.4 | 373.6 | 267.5 | 241.5 | 154.1 | 376.7 | 265.4 |
| Klorür, ppm Cl- | 110.6 | 68.1 | 26.4 | 89.5 | 23.4 | 65.2 | 9.5 | 8.5 | 33.3 | 10.6 | 100.7 | 62.0 | 24.8 | 10.6 | 100.3 | 63.0 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 600.0 | 445.0 | 545.0 | 480.0 | 370.0 | 780.0 | 320.0 | 285.5 | 290.0 | 185.0 | 586.0 | 445.0 | 210.0 | 79.5 | 600.0 | 432.5 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 5.24 | 2.34 | 15.49 | 8.30 | 2.43 | 1.64 | ---- | ---- | 9.80 | 1.03 | 2.26 | 1.12 | 11.02 | ---- | 2.43 | 1.29 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.688 | 0.605 | 5.202 | 3.631 | ---- | ---- | ---- | 0.085 | 0.052 | 0.052 | 0.173 | 0.169 | 0.052 | 0.061 | 0.142 | 0.181 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 6.27 | 5.20 | 7.42 | 6.55 | 1.14 | 1.25 | ---- | ---- | 0.82 | 1.02 | 1.20 | 1.00 | 3.72 | 1.48 | 1.50 | 1.30 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.012 | 0.021 | 0.134 | 0.037 | ---- | 0.016 | 0.007 | 0.005 | 0.022 | 0.033 | 0.072 | 0.035 | 0.025 | 0.039 | 0.086 | 0.048 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 9.41 | 10.98 | 22.30 | 16.02 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.33 | ---- | ---- | ---- | 0.27 | ---- |
| Bor, B ppm | 0.473 | 0.323 | 0.730 | 0.702 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.641 | 0.670 | ---- | ---- | 0.612 | 0.698 |
| Sülfat, ppm SO42- | 341.0 | 266.6 | 245.1 | 224.9 | 76.0 | 388.3 | 48.8 | 33.2 | 62.7 | 35.7 | 361.1 | 245.7 | 59.9 | 42.7 | 398.3 | 250.7 |
| Organik madde, ppm O2 | 4.41 | 8.36 | 19.53 | 23.84 | 2.87 | 2.68 | 1.58 | 3.01 | 2.48 | 1.04 | 4.80 | 7.26 | 2.35 | 1.18 | 5.21 | 4.38 |
| Bakır, ppm | 0.031 | 0.026 | 0.020 | 0.019 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.038 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.035 | 0.041 | 0.022 | 0.019 |
| Demir, ppm | 0.649 | 0.090 | 0.054 | 0.100 | 0.091 | 0.075 | 0.092 | 0.038 | 0.642 | 0.126 | 0.046 | 0.077 | 0.741 | 0.067 | 0.094 | 0.053 |

Çizelge 17. Analiz sonuçlarının toplu gösterimi (devamı)

|  | Koçakdere |  | Musluca 1 |  | Musluca 2 |  | Emirdoğan |  | Çine Çayı |  |  |  | Alangüllü |  | İkizdere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dönemler |  | Dönemler |  | Dönemler |  | Dönemler |  | Dönemler |  |  |  | Dönemler |  | Dönemler |  |
| Parametreler | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | IV | I | II | I | II |
| AKM, ppm | 23 | 1 | 276 | 2 | 392 | 25 | 30 | 1 | 20 | 79 | 33 | 10 | 31 | 2 | 11 | 8 |
| pH | 8.23 | 7.98 | 8.30 | 7.29 | 9.11 | 7.57 | 8.11 | 8.19 | 8.02 | 7.32 | 7.61 | 7.80 | 8.62 | 7.55 | 8.69 | 8.33 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 5.62 | 5.73 | 5.48 | 5.77 | 4.72 | 4.27 | 6.40 | 5.40 | 4.88 | 4.65 | 4.27 | 4.70 | 5.44 | 4.89 | 4.90 | 4.67 |
| İletkenlik, S/cm | 415 | 341 | 626 | 531 | 4070 | 1180 | 615 | 488 | 669 | 585 | 633 | 599 | 1171 | 411 | 519 | 714 |
| Sıcaklık, °C | 19.1 | 9.1 | 19.5 | 8.7 | 19.2 | 8.7 | 19.3 | 7.8 | 14.7 | 8.6 | 24.7 | 27.6 | 14.9 | 8.9 | 15.3 | 8.9 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 205.1 | 149.9 | 103.3 | 219.2 | 460.1 | 275.9 | 301.9 | 224.4 | 246.7 | 142.6 | 253.9 | 221.5 | 401.8 | 132.7 | 223.8 | 297.7 |
| Klorür, ppm Cl- | 22.7 | 10.6 | 31.2 | 13.5 | 1134 | 219.8 | 22.7 | 9.2 | 35.4 | 16.0 | 30.2 | 29.7 | 122.7 | 13.5 | 22.7 | 31.9 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 215.0 | 160.0 | 310.0 | 265.0 | 300.0 | 285.0 | 310.0 | 300.0 | 305.0 | 225.0 | 325.0 | 265.0 | 330.0 | 200.0 | 270.0 | 315.0 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 3.04 | ---- | 31.10 | ---- | 64.60 | 4.80 | 3.48 | ---- | 5.32 | 6.73 | 4.10 | 4.01 | 2.69 | ---- | 1.29 | 2.43 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.082 | ---- | ----- | ---- | 0.256 | 0.066 | ---- | ---- | 0.092 | 0.072 | 0.122 | 0.302 | ---- | 0.052 | ---- | ---- |
| Nitrat, ppm NO3--N | 1.72 | 1.83 | 2.14 | 2.24 | 2.28 | 1.72 | 2.34 | ---- | 4.55 | 3.34 | 3.50 | 2.00 | ---- | 1.21 | ---- | 2.31 |
| Nitrit, ppm NO2--N | ---- | 0.096 | ---- | 0.003 | 0.012 | 0.017 | ---- | 0.002 | ---- | 0.028 | 0.048 | 0.052 | ---- | 0.007 | ---- | 0.025 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.07 | 2.42 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bor, B ppm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.123 | 0.064 | 0.146 | 0.254 | 3.755 | 2.582 | ---- | ---- |
| Sülfat, ppm SO42- | 43.4 | 35.9 | 71.3 | 52.0 | 80.6 | 61.3 | 61.6 | 46.3 | 79.5 | 42.7 | 67.7 | 63.2 | 73.8 | 45.9 | 61.6 | 69.5 |
| Organik madde, ppm O2 | 1.89 | 2.09 | 2.02 | 1.04 | 42.77 | 10.45 | 1.08 | 0.91 | 3.13 | 6.53 | 2.60 | 4.52 | 2.09 | 1.31 | 1.57 | 1.18 |
| Bakır, ppm | 0.032 | 0.029 | 0.039 | 0.029 | 0.035 | 0.039 | 0.041 | 0.027 | 0.034 | 0.032 | 0.024 | 0.019 | 0.033 | 0.027 | 0.027 | 0.036 |
| Demir, ppm | 0.530 | 0.084 | 1.048 | 0.067 | 0.924 | 0.175 | 0.297 | 0.076 | 0.433 | 0.042 | 0.062 | 0.078 | 0.294 | 0.044 | 0.187 | 0.042 |

Çizelge 18. Analiz sonuçlarının maksimum, minimum ve ortalama değerleri

| Parametreler | Menderes 1 |  |  | Menderes 2 |  |  | Menderes 3 |  |  | Kurutma Kanalı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma |
| AKM, ppm | 255.0 | 30.0 | 118.8±102.7 | 177.0 | 39.0 | 132.4±63.4 | 224.0 | 78.0 | 149.0±77.7 | 36.0 | 13.0 | 24.0±9.5 |
| pH | 8.21 | 7.86 | 7.97±0.16 | 8.03 | 7.85 | 7.93±0.08 | 8.06 | 7.94 | 8.01±0.05 | 8.80 | 7.09 | 7.97±0.71 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 4.00 | 0.70 | 2.59±1.66 | 4.85 | 3.58 | 4.39±0.59 | 5.05 | 4.11 | 4.48±0.44 | 3.20 | 0.35 | 1.56±1.33 |
| İletkenlik, S/cm | 1655 | 1004 | 1401±284 | 1616 | 860 | 1355±349 | 2120 | 847 | 1420±528 | 1677 | 1144 | 1451±223 |
| Sıcaklık, °C | 24.1 | 7.5 | 18.1 | 23.0 | 7.8 | 17.0 | 23.8 | 8.7 | 17.6 | 31.2 | 6.2 | 21.6 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 391.4 | 335.2 | 364.8±28.6 | 385.1 | 288.4 | 349.5±42.1 | 450.8 | 291.0 | 353.0±69.7 | 567.4 | 282.6 | 445.1±137.4 |
| Klorür, ppm Cl- | 109.2 | 48.1 | 79.8±25.0 | 116.8 | 36.6 | 77.4±32.8 | 141.1 | 33.2 | 77.5±45.5 | 110.6 | 26.4 | 73.7±36.0 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 710.0 | 420.0 | 581.9±120.0 | 725.0 | 492.5 | 625.6±97.9 | 925.0 | 402.5 | 621.9±220.6 | 600.0 | 445.0 | 517.5±68.9 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 27.30 | 1.64 | 9.39±12.01 | 18.56 | 2.26 | 8.11±7.22 | 12.34 | 5.32 | 8.06±3.08 | 15.49 | 2.34 | 7.84±5.65 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.747 | 0.322 | 0.531±0.234 | 0.235 | 0.142 | 0.199±0.040 | 0.315 | 0.138 | 0.227±0.094 | 5.202 | 0.605 | 2.532±2.269 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 3.25 | 2.82 | 3.05±0.19 | 2.85 | 2.35 | 2.63±0.22 | 7.03 | 4.70 | 5.57±1.03 | 7.42 | 5.20 | 6.36±0.92 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.199 | 0.002 | 0.058±0.095 | 0.068 | 0.016 | 0.043±0.023 | 0.040 | ---- | 0.015±0.018 | 0.134 | 0.012 | 0.051±0.056 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | 3.65 | 1.52 | 2.44±0.96 | 0.85 | 0.21 | 0.49±0.27 | 4.15 | ---- | 1.99±2.15 | 22.30 | 9.41 | 14.68±5.81 |
| Bor, B ppm | 0.834 | 0.471 | 0.621±0.155 | 0.632 | 0.342 | 0.477±0.145 | 1.083 | 0.340 | 0.615±0.338 | 0.730 | 0.323 | 0.557±0.194 |
| Sülfat, ppm SO42- | 444.1 | 165.5 | 322.2±121.4 | 416.9 | 151.2 | 324.4±121.7 | 572.9 | 148.3 | 341.9±176.3 | 341.0 | 224.9 | 269.4±50.7 |
| Organik madde, ppm O2 | 6.44 | 2.81 | 4.66±1.61 | 3.56 | 1.89 | 2.82±0.73 | 4.60 | 2.22 | 3.52±1.06 | 23.84 | 4.41 | 14.04±9.15 |
| Bakır, ppm | 0.036 | 0.019 | 0.027±0.007 | 0.194 | 0.017 | 0.066±0.086 | 0.033 | 0.022 | 0.029±0.005 | 0.031 | 0.019 | 0.024±0.006 |
| Demir, ppm | 0.376 | 0.060 | 0.179±0.149 | 0.271 | 0.044 | 0.122±0.102 | 0.112 | 0.056 | 0.082±0.023 | 0.649 | 0.054 | 0.223±0.285 |

Tabloda 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.

Stdsapma =(x−x)2(n−1) n=4

Çizelge 18. Analiz sonuçlarının minimum, maksimum ve ortalama değerleri (Devamı)

| Parametreler | Akçay |  |  | Malkoç 1 |  |  | Malkoç 2 |  |  | Çine Çayı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma | Max. | Min. | Ort. ± Stdsapma |
| AKM, ppm | 24.0 | 1.0 | 9.0±10.3 | 49.0 | 1.0 | 23.8±25.3 | 68.0 | 1.0 | 30.8±29.4 | 79.0 | 10.0 | 35.5±30.5 |
| pH | 8.27 | 7.82 | 8.02±0.19 | 8.39 | 6.72 | 7.90±0.79 | 8.28 | 6.87 | 7.78±0.64 | 8.02 | 7.32 | 7.69±0.30 |
| Ç. Oksijen, ppm O2 | 6.51 | 5.34 | 5.74±0.52 | 5.91 | 4.90 | 5.49±0.46 | 5.60 | 4.81 | 5.25±0.33 | 4.88 | 4.27 | 4.63±0.26 |
| İletkenlik, S/cm | 1593 | 508 | 828±513 | 1540 | 343 | 876±550 | 1510 | 346 | 873±541 | 669 | 585 | 622±38 |
| Sıcaklık, °C | 22.5 | 6.2 | 17.2 | 26.1 | 5.8 | 18.3 | 25.2 | 6.6 | 19.0 | 27.6 | 8.6 | 18.9 |
| Alkalinite, ppm CaCO3 | 447.1 | 257.6 | 324.4±83.8 | 373.6 | 136.4 | 249.0±99.1 | 376.7 | 154.1 | 259.4±91.7 | 253.9 | 142.6 | 216.2±51.0 |
| Klorür, ppm Cl- | 65.2 | 8.5 | 26.7±26.6 | 100.7 | 10.6 | 51.7±38.9 | 100.3 | 10.6 | 49.7±40.4 | 35.4 | 16.0 | 27.8±8.3 |
| T.Sertlik, ppm CaCO3 | 780.0 | 285.5 | 438.9±230.0 | 586.0 | 185.0 | 376.5±175.8 | 600.0 | 79.5 | 330.5±231.3 | 325.0 | 225.0 | 280.0±44.3 |
| Bulanıklık, bul. birimi | 2.43 | ---- | 1.02±1.22 | 9.80 | 1.03 | 3.55±4.20 | 11.02 | ---- | 3.69±4.99 | 6.73 | 4.01 | 5.04±1.28 |
| Fosfat, ppm PO43--P | 0.085 | ---- | 0.021±0.043 | 0.173 | 0.052 | 0.112±0.069 | 0.181 | 0.052 | 0.109±0.063 | 0.302 | 0.072 | 0.147±0.105 |
| Nitrat, ppm NO3--N | 1.25 | ---- | 0.60±0.69 | 1.20 | 0.82 | 1.01±0.16 | 3.72 | 1.30 | 2.00±1.15 | 4.55 | 2.00 | 3.35±1.05 |
| Nitrit, ppm NO2--N | 0.016 | ---- | 0.007±0.007 | 0.072 | 0.022 | 0.041±0.022 | 0.086 | 0.025 | 0.050±0.026 | 0.052 | ---- | 0.032±0.024 |
| Amonyum, ppm NH4+-N | ---- | ---- | ---- | 0.33 | ---- | 0.08±0.17 | 0.27 | ---- | 0.07±0.14 | 0.21 | ---- | 0.05±0.11 |
| Bor, B ppm | ---- | ---- | ---- | 0.670 | ---- | 0.328±0.379 | 0.698 | ---- | 0.328±0.380 | 0.254 | 0.064 | 0.147±0.079 |
| Sülfat, ppm SO42- | 388.3 | 33.2 | 136.6±168.8 | 361.1 | 35.7 | 176.3±154.5 | 398.3 | 42.7 | 187.9±169.0 | 79.5 | 42.7 | 63.3±15.4 |
| Organik madde, ppm O2 | 3.01 | 1.58 | 2.54±0.65 | 7.26 | 1.04 | 3.90±2.73 | 5.21 | 1.18 | 3.28±1.84 | 6.53 | 2.60 | 4.20±1.75 |
| Bakır, ppm | 0.029 | 0.027 | 0.028±0.001 | 0.038 | 0.017 | 0.026±0.009 | 0.041 | 0.019 | 0.029±0.010 | 0.034 | 0.019 | 0.027±0.007 |
| Demir, ppm | 0.092 | 0.038 | 0.074±0.025 | 0.642 | 0.046 | 0.223±0.285 | 0.741 | 0.053 | 0.239±0.335 | 0.433 | 0.042 | 0.154±0.187 |

Tabloda 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.

Stdsapma =(x−x)2(n−1) n=4

Şekil 16. İstasyonlara göre askıda katı madde değerlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 17. İstasyonlara göre pH değerlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 18. İstasyonlara göre çözünmüş oksijen derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 19. İstasyonlara göre iletkenlik değerlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 20. İstasyonlara göre sıcaklık değerlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 21. İstasyonlara göre alkalinite derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 22. İstasyonlara göre klorür derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 23. İstasyonlara göre toplam sertlik derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 24. İstasyonlara göre bulanıklık değerlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 25. İstasyonlara göre fosfat derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 26. İstasyonlara göre nitrat derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 27. İstasyonlara göre nitrit derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 28. İstasyonlara göre amonyum derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 29. İstasyonlara göre bor derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 30. İstasyonlara göre sülfat derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 31. İstasyonlara göre organik madde derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 32. İstasyonlara göre bakır derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

Şekil 33. İstasyonlara göre demir derişimlerinin aylara göre değişimi

(Grafikte 16 istasyondan 4 dönemde su örneği alınabilen 8 istasyona ait sonuçlar bulunmaktadır.)

4.1. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.1.1. Analiz sonuçlarının parametrelere göre değerlendirilmesi

Büyük Menderes Nehri ve yan derelerinde pH değerlerinin genel olarak 7.0-8.5 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Alangüllü ve İkizdere, pH 8.62 ve 8.69 değerleri ile su kalitesi sınıfları açısından Sınıf III sulara, Musluca 2 istasyonu pH 9.11 değeri ile Sınıf IV sulara dahil olmaktadır. Bu üç dere haricinde pH değerleri açısından bir sorun görülmemektedir.

Çözünmüş oksijen değerleri, 3-6 mg/L O2 aralığında değişmektedir. Bu değerler su kalite sınıflarında Sınıf III sulara karşılık gelmektedir.  Ancak kurutma kanalı istasyonunun evsel atık suları taşıması nedeniyle çözünmüş oksijen değerleri düşüktür. Kurutma kanalı ile Büyük Menderes Nehrinin birleştiği noktada bulunan Menderes 1 istasyonunun da çözünmüş oksijen değerleri düşüktür. Her iki istasyon da Sınıf IV sulara dahil olmaktadır.

Akçay, Koçakdere, Musluca 1, Emirdoğan, Çine Çayı, Alangüllü ve İkizdere istasyonlarında elde edilen iletkenlik değerlerine göre bu sular, sulama suyu sınıfları açısından orta tuzlu sular sınıfına (250-750 µS/cm) girmektedir. Orta tuzlu sular, tuza orta derecede dayanıklı bitkiler için kullanılabilir sulardır. Menderes 1, Menderes 2, Menderes 3, Menderes 4 ve Kurutma Kanalı istasyonları yüksek tuzlu sular sınıfına (750-2250 µS/cm) girmektedir. Yüksek tuzlu sular, tuza dayanıklı bitkiler için kullanılabilir sulardır. Malkoç 1, Malkoç 2 ve Köşk Deresi istasyonlarının iletkenlik değerleri zaman zaman değişiklik göstermiş ve hem orta tuzlu sular hem de yüksek tuzlu sular sınıfına girmektedirler. Bunun nedeni ise Köşk Deresi istasyonuna II. Numune alımı döneminde zeytinyağı fabrikalarının atık sularının karışmasıdır. Musluca Deresine Umurlu Organize Sanayi Bölgesi atık sularının bırakılması nedeniyle burada 4070 µS/cm gibi çok yüksek iletkenlik değerleri gözlenmiş ve sulama suyu açısından bu değer çok tuzlu sular sınıfına (2250 µS/cm<) dahildir. Çok tuzlu sular sulamaya uygun olmayan sulardır.

Akarsu sıcaklıkları mevsim normallerine göre değişmiştir. Ancak Kurutma Kanalı istasyonundaki sıcaklıklar diğer istasyonlardan 4-5 ºC daha yüksek bulunmuştur. Kurutma Kanalı evsel atık suları taşıması nedeniyle biyolojik aktivitesi yüksek bir sudur ve bu nedenle de diğer nehirlerden daha yüksek sıcaklıklara sahiptir.

Klorür değerleri açısından, Emirdoğan, Çine Çayı, İkizdere, Akçay ve Musluca 1 istasyonları , su kalite sınıflarından Sınıf I sulara, Menderes 1, Malkoç 1, Kurutma Kanalı, Menderes 2, Malkoç 2, Köşk Deresi ve Koçakdere istasyonları Sınıf II sulara, Musluca 2 istasyonu ise 1134 ppm Cl- gibi yüksek bir derişimle Sınıf IV sulara dahil olmaktadır.

Fosfat değerleri açısından, Akçay, Musluca 1, Emirdoğan, İkizdere istasyonları su kalite sınıflarından Sınıf I sulara, Alangüllü istasyonu Sınıf II sulara, Menderes 2, Köşk Deresi, Musluca 2 ve Menderes 4 istasyonları Sınıf II sulara, Kurutma Kanalı istasyonu Sınıf IV sulara, Koçakdere istasyonu zaman zaman Sınıf I ve Sınıf II sulara, Malkoç 1, Malkoç 2, Menderes 3 ve Çine Çayı istasyonları hem Sınıf II hem de Sınıf III, Menderes 1 istasyonu ise Sınıf III ve Sınıf IV sulara dahil olmaktadır.

Amonyum değerleri açısından, Malkoç 1, Akçay, Malkoç 2, Koçakdere, Musluca 1, Emirdoğan, Çine Çayı, Alangüllü ve İkizdere istasyonları Sınıf I sulara dahil olmaktadır. Menderes 2 istasyonu Sınıf II sulara, Menderes 1 ve Köşk Deresi istasyonları zaman zaman Sınıf III ve Sınıf IV sulara, Kurutma Kanalı, Musluca 2, Menderes 3, Menderes 4 istasyonları ise Sınıf IV sulara dahil olmuşlardır.

Nitrit değerlerinin genel olarak iz derişim ile 0.199 mg/L NO2--N derişimi aralığında olduğu görülmektedir. En yüksek derişimler Menderes 1, Malkoç1, Kurutma Kanalı, Menderes 2, Malkoç 2 ve Koçakdere istasyonlarında gözlenmiştir.

Analiz sonuçlarına göre nitrat derişimleri açısından pek çok istasyonun Sınıf I sulara dahil olduğu gözlenmiştir. Bu istasyonlardan Kurutma Kanalı, Menderes 3 ve Menderes 4 istasyonları Sınıf II sulara dahil olmaktadır.

Analiz sonuçlarına göre bor derişimleri açısından pek çok istasyonda sınır değerler aşılmamıştır. Menderes 3, Menderes 4 ve Alangüllü istasyonlarında sınır değerler(1.00 ppm B) aşılmıştır. En yüksek bor derişimi 3.755 mg/L bulunmuştur. Bu değer Alangüllü istasyonunun kasım ayı analiz sonuçlarında tespit edilmiştir.

Bakır derişimleri genel olarak, Sınıf II suların sınır değerleri olan 0.020 – 0.050 ppm aralığında bulunmuştur. Yalnızca Menderes 2 istasyonunun bir analiz sonucu 0.194 ppm olarak bulunmuştur.

Demir derişimleri açısından pek çok istasyonun analiz sonucu Sınıf I ve Sınıf II suların sınır değerleri aralığındadır. Yalnızca Köşk deresi ve Musluca 1 istasyonlarının bir analiz sonucunun Sınıf III suların sınır değerleri aralığına düştüğü görülmektedir. Bunun nedeni o dönemde zeytinyağı işletmelerinin atık suyunu nehre vermeleridir.

4.1.2. Analiz sonuçlarının mevsimsel olarak değerlendirilmesi

Bu bölümde yirmi parametreye ait mevsimsel değişimler değerlendirilecektir. Mevsimsel değişimler, kasım döneminden başlamak üzere, şubat dönemi, mayıs dönemi ve haziran dönemi sırasında incelenecektir. Askıda katı madde değerleri, sonbahar ve kış aylarında yağışlar nedeniyle yüksek iken, bahar ve yaz döneminde azalmıştır. Ancak haziran ayında görülen yağışlar nedeniyle tekrar artmıştır. pH değerleri, mevsimsel olarak çok fazla  değişmemiş,  mayıs ve haziran aylarında çok küçük artışlar meydana gelmiştir. Çözünmüş oksijen değerleri,  özellikle evsel atık sularla kirlenmenin yoğun olduğu noktalarda azalmıştır. İletkenlik değerleri, birkaç istasyondaki istisnalar dışında genel olarak azalmıştır. Sıcaklık değerleri, mevsim normallerine göre artmıştır. Biyolojik aktivitenin yüksek olduğu kurutma kanalı istasyonunda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindedir. Alkalinite değerleri bazı istasyonlarda azalırken bazı istasyonlarda artmıştır. Klorür ve sülfat değerlerinde, yaz aylarına doğru önemli azalışlar görülmektedir. Kış aylarındaki yüksek klorür miktarları, zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanabilir. Bulanıklık değerleri genel olarak azalmıştır. Nitrat değerlerinde, genel bir değişim olmamakla birlikte bazı istasyonlarda artarken bazı istasyonlarda azalmıştır. Fosfat, nitrit, amonyum ve organik madde değerlerinde artışlar meydana gelmiştir. Bunun nedeni nehirlerdeki su miktarının yaz aylarında düşmesi olarak söylenebilir. Bor değerlerinde genellikle önemli düşüşler meydana gelmiştir. Özellikle Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan istasyonlarda önemli düşüşler olmuştur. Bakır ve demir derişimlerinde düşüşler meydana gelmiştir.

4.1.3. Kirletici kaynağının  öncesi ve sonrasında bulunan istasyonların analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Musluca 1 ve Musluca 2 istasyonları karşılaştırıldığında pH, iletkenlik, alkalinite, klorür, bulanıklık, nitrit, amonyum, sülfat ve organik madde değerlerinde önemli artışlar görülürken çözünmüş oksijen değerinde azalma görülmektedir. Musluca 1 istasyonu Sınıf II suların kalite özelliklerine sahip iken Umurlu Organize Sanayi Bölgesi atık sularının karışması ile Sınıf IV suların kalite özelliklerine sahip olmaktadır.

Menderes 3 ve Menderes 4 istasyonları karşılaştırıldığında, Aydın Merkez İlçe kanalizasyon atık suları nedeniyle amonyum, bor ve organik madde değerlerinde artışlar görülmüştür. Menderes 4 istasyonundan, Aydın Merkez atık su arıtma tesisinin çalışmaya başlaması nedeniyle son iki dönemde numune alınmamıştır. Aydın İli Merkez İlçenin kanalizasyon atık suyu nedeniyle Büyük Menderes Nehrine verdiği kirlilik büyük oranda ortadan kalkmıştır.